"ТРЕHИРОВОЧHЫЙ ТЕСТ"

Георгий Члиянц (UY5XE).

("Экзаменационные вопросы-ответы (для начинающих радиолюбителей)" [Львов, 1998 -

20 с.])

Предлагаемый тренировочный тест полностью соответствуют перечню тем CEPT и

предназначен для сдачи квалификационного экзамена по программе операторов

низшей категории.

Примечание:

1. Вышеуказанные темы приведены в соответствующем "Положении о

квалификационно-технических комиссиях (КТК) по определению квалификации

операторов любительских радиостанций (ЛРС) в Украине".

2. Текст приводимого теста не представляет трудностей по соответствующей

корректировке под действущие нормативные документы для радиолюбителей других

государств СHГ.

Приведенные вопросы ориентированы, в основном, на конкретных радиолюбителей,

которые готовятся к сдаче квалификационного экзамена. Однако их могут

использовать в своей практической работе и члены КТК. На их базе возможно:

формирование трех-четырех вариантов экзаменационных вопросов, а также создание

их, как полуавтоматизированной версии (с использованием, накладываемых на

вопросы-ответы, трафаретов, которые позволяют ускорить обработку результатов),

так и полностью автоматизированной (на базе РС) версии - ответы на сами

вопросы, обработка и "выдача" результатов их проверки.

ТРЕHИРОВОЧHЫЙ ТЕСТ (в виде вопросов-ответов, один из приведенных ответов -

правильный и он приведен в конце вопросника) для сдачи квалификационного

экзамена по программе оператора ЛРС низшей категории.

1. ЭЛЕКТРО- РАДИОТЕХHИКА

Вопрос 1.1.1: Какой из перечисленных материалов является проводником?

Ответ:

А - Медь

В - Кремний

С - Стекло

Вопрос 1.1.2: Какой из перечисленных материалов является диэлектриком?

Ответ:

А - Германий

В - Слюда

С - Нихром

Вопрос 1.1.3: Какой из перечисленных материалов является полупроводником?

Ответ:

А - Медь

В - Германий

С - Нихром

Вопрос 1.1.4: Чему равна сила тока через проводник, сопротивление которого

10 Ом, если к нему приложено напряжение 5 В?

Ответ:

А - 50 А

В - 5 А

С - 0,5 А

Вопрос 1.1.5: Какой источник питания применяется для малогабаритной портативной

радиостанции?

Ответ:

А - Гальванический элемент

В - Батарея аккумуляторов

С - Выпрямитель со стабилизатором, подключенный к сети

Вопрос 1.1.6: Чему равно сопротивление трех параллельно соединенных резисторов

с сопротивлением по 3 кОм?

Ответ:

А - 9 кОм

В - 300 Ом

С - 1 кОм

Вопрос 1.1.7: При одинаковых размерах, какой тип конденсатора имеет большую

емкость?

Ответ:

А - Воздушный

В - Керамический

С - Электролитический

Вопрос 1.1.8: Конденсатору настройки переменной емкости, изменяющейся в

пределах от 20 до 200 пФ, параллельно подключен конденсатор 100 пФ. В каких

пределах будет меняться их общая емкость?

Ответ:

А - От 100 до 200 пФ

В - От 120 до 300 пФ

С - От 20 до 180 пФ

Вопрос 1.1.9: Какова эквивалентная индуктивность катушек 2 Гн и 4 Гн,

включенных параллельно?

Ответ:

А - 6 Гн

В - 3 Гн

С - 1,33 Гн

Вопрос 1.1.10: Какой ток потечет в цепи первичной обмотки идеального

трансформатора, если ток его вторичной обмотки равен 1 А, а число витков

обмоток трансформатора имеют отношение 1:2?

Ответ:

А - 2 А

В - 1 А

С - 0,5 А

Вопрос 1.1.11: Какой из диодов изображен - (РИСУHОК)?

Ответ:

А - Стабилитрон

В - Выпрямительный

С - Варикап

Вопрос 1.1.12: Какой из транзисторов изображен - (РИСУHОК)?

Ответ:

А - p-n-p

В - n-p-n

С - "полевой"

Вопрос 1.2.1: Какая полоса звуковых частот необходима для ведения телефонной

радиосвязи?

Ответ:

А - От 20 Гц до 20 кГц

В - От 300 Гц до 2700 Гц

С - От 1 кГц до 10 кГц

Вопрос 1.2.2: В чем заключается процесс амплитудной модуляции?

Ответ:

А - В сложении звукового сигнала с сигналами радиочастоты частоты

В - В изменении амплитуды сигнала радиочастоты в соответствии с амплитудой

звукового сигнала

С - В увеличении частоты сигнала

Вопрос 1.2.3: Каково назначение колебательных контуров в радиотехнических

устройствах?

Ответ:

А - Колебательный контур позволяет выделить сигналы с частотами, совпадающими

с частотой контура

В - Колебательный контур служит для настройки антенны радиостанции

С - Колебательный контур служит для усиления принимаемых сигналов

Вопрос 1.2.4: Какой узел изображен - (РИСУHОК)?

Ответ:

А - ФНЧ

В - ФВЧ

С - ПФ

Вопрос 1.3.1: Какое устройство является обязательным для SSB-передатчика?

Ответ:

А - Преобразователь частоты

В - Генератор кварцевый

С - SSB-модулятор

Вопрос 1.3.2: На какой из перечисленных частот можно также обнаружить сигнал

исправного телеграфного передатчика, работающего на частоте 1870 кГц?

Ответ:

А -  935 кГц

В - 5475 кГц

С - 3740 кГц

Вопрос 1.3.3: Какова ширина полосы излучения должна быть у телеграфного

передатчика?

Ответ:

А - 3 кГц

В - 6 кГц

C - 0,1 кГц

Вопрос 1.3.4: Что является мощностью передатчика?

Ответ:

А - Мощность, подводимая к оконечному каскаду

В - Мощность, отдаваемая в фидер антенны

С - Мощность, потребляемая от источников тока

Вопрос 1.3.5: Что такое внеполосные излучения?

Ответ:

А - Излучения на частоте, краткой частоте основного сигнала

В - Излучения на частоте паразитного самовозбуждения

С - Излучения, примыкающие к необходимой полосе частот

Вопрос 1.3.6. Какой из узлов является обязательным для радиопередатчика?

Ответ:

А - Генератор

В - Модулятор

С - Смеситель

Вопрос 1.3.7. Для чего служит каскад умножения?

Ответ:

А - Для увеличения амплитуды сигнала

В - Для повышения частоты в кратное число раз

С - Для развязки между каскадами

Вопрос 1.3.8. К чему приводит недостаточная стабильность?

Ответ:

А - Искажает сигнал передатчика

В - Создаёт помехи приему на соседних частотах

С - Уменьшает выходную мощность

Вопрос 1.4.1: Что характерно супергетеродинному приемнику?

Ответ:

А - Прямое преобразование частоты

В - Наличие детектора

С - Наличие более одного преобразования частоты

Вопрос 1.4.2: В каком из перечисленных устройств осуществляется основное

усиление сигнала?

Ответ:

А - УВЧ

В - УПЧ

С - УНЧ

Вопрос 1.4.3: Что такое супергетеродин?

Ответ:

А - Радиопередатчик на УКВ

В - Тип радиоприемника

С - Генератор радиоприемника

Вопрос 1.4.4: От принимаемого сигнала частота гетеродина отличается:

Ответ:

А - на величину промежуточной частоты

В - на величину высшей частоты диапазона

С - не отличается

Вопрос 1.4.5: Какой узел является обязательным для радиоприемников с прямым

преобразованием частоты?

Ответ:

А - Детектор

В - Усилитель промежуточной частоты

С - Смеситель

Вопрос 1.4.6: Для чего необходима высокая стабильность частоты радиоприемника?

Ответ:

А - Для повышения избирательности

В - Для повышения чувствительности

С - Для устойчивого радиоприема

Вопрос 1.4.7: Что такое чувствительность радиоприемника?

Ответ:

А - Способность принимать слабые сигналы

В - Способность отстраиваться от помех

С - Способность отстраиваться от собственных шумов

Вопрос 1.4.8: Что такое частотный диапазон приемника?

Ответ:

А - Способность принимать слабые и сильные сигналы на одной частоте

В - Значения нижней и верхней принимаемых частот

С - Величина, характеризующая шумовые свойства приемника в зависимости от

частоты

Вопрос 1.5.1: Какая из перечисленных антенн даст наилучшие результаты при

работе с дальними радиостанциями?

Ответ:

А - Полуволновой диполь

В - Четвертьволновой вертикальный штырь

С - Двойной квадрат

Вопрос 1.5.2: Что определяет преимущества коаксиального кабеля по сравнению с

другими видами фидерных линий?

Ответ:

А - Отсутствие сложных устройств подключения к антенне

В - Малые потери (высокий кпд)

С - Отсутствие излучений

Вопрос 1.5.3: Для чего необходимо согласующее устройство между антенной и

радиостанцией?

Ответ:

А - Для повышения КПД фидерной линии

В - Для достижения максимальной мощности, отдаваемой в антенну

С - Для уменьшения помех телевидению

Вопрос 1.5.4: Чему равно входное сопротивление идеального полуволнового диполя?

Ответ:

А - 300 Ом

В - 150 Ом

С - 75 Ом

Вопрос 1.5.5: Что характеризует коэффициент стоячей волны (КСВ)?

Ответ:

А - Степень согласования фидера с антенной

В - Диаграмму направленности антенны

С - Поляризацию антенны

Вопрос 1.5.6: Можно ли запитать симметричную антенну несимметричным

(коаксиальным) кабелем?

Ответ:

А - Нельзя

В - Можно

С - Можно,но только на УКВ

Вопрос 1.5.7: Одинаковы ли характеристики антенн при приеме и передаче?

Ответ:

А - Одинаковы

В - Неодинаковы

С - Зависит от частоты

Вопрос 1.5.8: Возможно ли эффективное использованиеть приемной антенны на

передачу?

Ответ:

А - Возможно

В - В зависимости от ее конструкции

С - Невозможно

Вопрос 1.6.1: Что мы называем радиоволнами?

Ответ:

А - Любые электромагнитные волны, распространяющиеся в пространстве

В - Электромагнитные волны с частотой колебания от кГц до ГГц

С - Электромагнитные волны, не воспринимаемые нашими органами чувств

Вопрос 1.6.2: Какова длина волны радиостанции, работающей на частоте 1 МГц?

Ответ:

А - 1000 м

В - 300 м

С - 100 м

Вопрос 1.6.3: На распространение каких радиоволн существенно влияет погода?

Ответ:

А - Средние волны

В - Короткие волны

С - Сантиметровые и более короткие волны

Вопрос 1.6.4: Каким соотношением определяется частота?

Ответ:

А - Отношением скорости звука к длине волны

В - Отношением длины волны к скорости звука

С - Отношением скорости света к длине волны

Вопрос 1.7.1: Каким прибором целесообразно измерять ток в нагрузке передатчика

для определения его выходной мощности?

Ответ:

А - Осциллографом

В - Тепловым амперметром

С - Ламповым вольтметром

Вопрос 1.7.2: Для чего используется эквивалент нагрузки?

Ответ:

А - Для устранения паразитных излучений передатчика

В - Для проверки работы передатчика без излучения в эфир

С - Для измерения коэффициента стоячей волны

Вопрос 1.7.3: В каком участке шкалы стрелочного измерительного прибора

погрешность показаний наименьшая?

Ответ:

А - В начале шкалы

В - В середине шкалы

С - В конце шкалы

Вопрос 1.7.4: Каким вольтметром измеряется напряжение на эквивалете нагрузки

передатчика?

Ответ:

А - Электромагнитным

В - Ламповым

С - Магнитоэлектрическим

Вопрос 1.8.1: Что является наиболее вероятной причиной помех, создаваемых

коротковолновым передатчиком, работе телевидению?

Ответ:

А - Совпадение частоты передатчика с частотой телевизионного канала

В - Совпадение одной из гармонических составляющих сигнала передатчика с

частотой телевизионного канала

С - Самовозбуждение выходного каскада передатчика

Вопрос 1.8.2: Что может явиться причиной помех другим радиостанциям?

Ответ:

А - Побочные излучения передатчика

В - Большая мощность передатчика

С - Проникновение помех в сеть

Вопрос 1.8.3: Необходимо ли оборудование ЛРС сетевым фильтром?

Ответ:

А - Обязательно

В - Не обязательно

С - Целесообразно

Вопрос 1.8.4: Необходимо ли оборудование ЛРС высокочастотным ФНЧ?

Ответ:

А - Целесообразно

В - Обязательно

С - Не обязательно

Вопрос 1.9.1: Что нужно сделать для устранения помехи в магнитофоне,

возникающей при питании магнитофона от сети во время работы передатчика и

исчезающей при питании от внутренних батарей?

Ответ:

А - Улучшить экранирование передатчика

В - Запитать передатчик через развязывающий сетевой фильтр

С - Питать магнитофон через сетевой фильтр

Вопрос 1.9.2: Что необходимо предпринять для устранения помехи от

радиопередатчика на микрофонный вход магнитофона?

Ответ:

А - Укоротить шнур микрофона

В - Заблокировать микрофонный вход конденсатором 3000 - 5000 пФ

С - Заземлить корпус микрофона

Вопрос 1.9.3: Что необходимо предпринять, если в телефонном аппараате с

кнопочным набором прослушивается работа радиопередатчика?

Ответ:

А - Закоротить телефонную линию конденсатором

В - Укоротить шнур телефонного аппарата

С - Установить фильтр в телефонном аппарате

Вопрос 1.9.4: Можнт ли передатчик, работающий на 160-метровом диапазоне

создавать помехи радиоприему на длинных и средних волнах?

Ответ:

А - Может

В - Не может

С - Может (при работе приемника на магнитную антенну)

Вопрос 1.9.5: Необходимо ли закорачивание центральных жил фидеров при

выключении ЛРС?

Ответ:

А - Необходимо

В - Рекомендуется

С - Не обязательно

Вопрос 1.9.6: В каком случае вероятная причина резкого ухудшения тона

передатчика?

Ответ:

А - Обрыв в антенне

В - Неисправность стабилизатора напряжения

С - Плохой контакт в манипуляторе СW

Вопрос 1.9.7: По какой из указанных причин возможно горение неоновой лампочки

при передаче на корпусе трансивера?

Ответ:

А - При увеличении напряжения в сети

В - При наводках на микрофонный шнур

С - При увеличение КСВ в антенно-фидерной системе

Вопрос 1.9.8: Укажите возможную причину электрического пробоя между пластинами

конденсатора настройки на "холодном" конце П-контура передатчика.

Ответ:

А - Отключена антенна

В - Увеличение анодного напряжения

С - "Старение" лампы выходного каскада

2. ТРЕБОВАHИЕ ТЕХHИКИ БЕЗОПАСHОСТИ

Вопрос 2.1.1: Необходимо ли заземлять корпуса радиоаппаратуры?

Ответ:

А - Не обязательно

В - По возможности

С - Обязательно

Вопрос 2.1.2: Что можно использовать в качестве заземления?

Ответ:

А - Специальный контур

В - Батарею отопления

С - Трубу водо- газоснабжения

Вопрос 2.1.3: Можно ли пользоваться при пожаротушении электропроводки пенными

огнетушителями?

Ответ:

А - Нельзя

В - Можно

С - Не целесообразно

Вопрос 2.1.4: Что является первичным при возникновении пожара в помещении ЛРС?

Ответы:

А - Вызов пожарной охраны

В - Отключение радиоаппаратуры от сети питания

С - Начатие тушения пожара

Вопрос 2.1.5: Должен ли оператор ЛРС предупреждать случаи нарушения ТБ другими

лицами?

Ответ:

А - Должен

В - Не должен

С - Должен, но только на своей ЛРС

Вопрос 2.1.6: Какое из соединений допускается в цепях заземления?

Ответ:

А - Пайка

В - "Скрутка"

С - Болтовое соединение

Вопрос 2.2.1: Что предпринять, если человек потерял сознание после поражения

электрическим током?

Ответ:

А - Положить его на заземленную проводящую поверхность

В - Временно присыпать землей

С - Сделать искусственное дыхание и вызвать "Скорую помощь"

Вопрос 2.2.2: Необходима ли пропайка соединений в цепи заземления

Ърадиоаппаратуры?

Ответ:

А - Желательна

В - Не обязательна

С - Обязательна

Вопрос 2.2.3: Необходимы ли плавкие предохранители в цепях питания свыше 36 В?

Ответ:

А - Желательны

В - Обязательны

С - Не обязательны

Вопрос 2.2.4: Можно ли использовать в качестве индикатора наличия сети

электрическую лампу без патрона?

Ответ:

А - Можно

В - Нельзя

С - Можно, но в диэлектрических перчатках

Вопрос 2.2.5: Какое напряжение более опасно при одинаковой действующей

величине?

Ответ:

А - Переменное

В - Постоянное

С - Одинаково (переменное и постоянное)

Вопрос 2.2.6: Что необходимо предпринять при сильном кровотечении раны?

Ответ:

А - Обильно полить рану настойкой йода

В - Наложить жгут и вызвать врача

С - Промыть рану проточной водой

Вопрос 2.2.7: Что необходимо предпринять при ожоге частей тела?

Ответ:

А - Промыть место ожога холодной водой

В - Смазать место ожога жиром

С - Наложить стерильную повязку

Вопрос 2.2.8: Что необходимо предпринять при попадании на кожу электролита из

кислотного аккумулятора?

Ответ:

А - Смазать участок кожи жиром

В - Промыть данный участок раствором соды

С - Удалить электролит методом вытирания

Вопрос 2.3.1: Как уберечься от поражения электрическим током от напряжения на

высоковольтных конденсаторах или анодных цепях выходных каскадов передатчика?

Ответ:

А - Разрядить конденсатор отверткой с изолированной ручкой

В - Включить параллельно конденсатору резистор, разряжающий его за время менее

1 с

С - Открывать кожух передатчика через 1 час после снятия питания

Вопрос 2.3.2: Какое напряжение переменного тока считается опасным для жизни

человека?

Ответ:

А - Свыше 20 В

В - Свыше 40 В

C - свыше 110 В

Вопрос 2.3.3: Какое напряжение постоянного тока считается опасным для жизни

человека?

Ответ:

А - Свыше 20 В

В - Свыше 40 В

С - Свыше 110 В

Вопрос 2.3.4: В каком случае при ремонте антенны обязательно отключение фидера

от аппаратуры ЛРС?

Ответ:

А - При ремонте на крыше

В - При ремонте на земле

С - В любом случае

Вопрос 2.3.5: Можно ли применять в аппаратуре ЛРС автотрансформаторы в качестве

силовых?

Ответ:

А - Можно, как повышающий

В - Нельзя

С - Можно, как понижающий

Вопрос 2.3.6: Обеспечивается ли полная безопастность ремонтных работ

выключением тумблера электрического питания сети переменного тока?

Ответ:

А - Обеспечивается

В - Не обеспечивается

С - Обеспечивается, с применением инструмента с диэлектрическими ручками

Вопрос 2.3.7: Можно ли производить ремонт транзисторного усилителя мощности

передатчика без отключения от него напряжения величиной 50 В постоянного тока?

Ответ:

А - Можно

В - Можно, но инструментом с диэлектрическими ручками

С - Нельзя

Вопрос 2.4.1: Что надежно защитит от опасности поражения молнией во время

грозы?

Ответ:

А - Выключение радиостанции

В - Переключение антенны от радиостанции на заземление

С - Заземление корпуса передатчика

Вопрос 2.4.2: Ваши действия при необходимости установки металлической мачты,

излированной по электрической схеме от земли?

Ответ:

А - Установить, как есть

В - Устанавливать нельзя

С - Установить с молниезащитным устройством для заземления

Вопрос 2.4.3: С какой целью необходимо заземллять центральную жилу коаксиального

кабеля фидера неработающей антенны?

Ответ:

А - Снижения влияния на другие антенны

В - Снятия статического электричества

С - Снижения помех телевидению

Вопрос 2.4.4: Каким проводом необходимо производить соединение между контуром

защитного заземления и корпусом передатчика?

Ответ:

А - В виниловой изоляции

В - Во фторопластовой изоляции

С - Без изоляции

3. ПРАВИЛА ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ РАДИОСВЯЗИ

Вопрос 3.1.1: Какая из перечисленных тем может обсуждаться при проведении

любительской радиосвязи?

Ответ:

А - Политика

В - Результаты соревнований радиолюбителей

С - Коммерческая информация

Вопрос 3.1.2: Кто имеет приоритетное право на занятие частоты на 80-метровом

радиолюбительском диапазоне?

Ответ:

А - ЛРС

В - Служебная радиостанция

С - Независимо от принадлежности

Вопрос 3.1.3: Что такое "DX-окно"?

Ответ:

А - Участок диапазона, где работают RTTY

В - Участок диапазона, где работают редкие станции

С - Участок диапазона, где работают станции других континентов

Вопрос 3.1.4: Можно ли работать в режиме ОБП на частоте 3.599 МГц?

Ответ:

А - Можно

В - Нельзя

С - Можно, при отсутствии на ней других станций

Вопрос 3.1.5: Можно ли сообщить свой адрес?

Ответ:

А - Нельзя

В - Можно, если об этом попросит корреспондент

С - Можно

Вопрос 3.1.6: Обязательно ли отправлять ответную QSL?

Ответ:

А - Обязательно

В - Не обязательно

С - Желательно, если об этом просит корреспондент

Вопрос 3.2.1: Как попросить корреспондента изменить частоту, увеличив ее на

10 кГц?

Ответ:

А - QSY

В - PSE QSY 10 KC UP

С - 10 KC UP

Вопрос 3.2.2: Как разъяснить при работе телефоном, что последняя буква вашего

позывного сигнала - "А"?

Ответы:

А - Андрей

В - Антенна

С - А! А! А!

Вопрос 3.2.3: Что необходимо предпринять, если после окончания вашего "CQ"

передали - "Рse QSY"?

Ответ:

А - Приостановить передачу

В - Изменить частоту

С - Передать свой позывной сигнал

Вопрос 3.2.4: Как убедиться, что частота свободна?

Ответ:

А - Прослушать частоту в течении трех минут

В - Передать короткое "CQ"

C - Спросить: "Частота свободна?"

Вопрос 3.2.5: Что означает QRM?

Ответ:

А - "Мне мешают атмосферные помехи"

В - "Ваша частота меняется"

С - "Я ощущаю помехи от других станций"

Вопрос 3.2.6: Когда передаются позывные сигналы (свой и корреспондента)?

Ответ:

А - В начале сеанса радиосвязи

В - В начале и в конце сеанса радиосвязи

С - Не реже одного раза в течении 20 минут

Вопрос 3.3.1: Как определить страну, из которой работает корреспондент?

Ответ:

А - Задать корреспонденту этот вопрос

B - По первым двум (трем) знакам позывного сигнала

С - По всем знакам позывного сигнала

Вопрос 3.3.2: Какой области Украины принадлежит позывной сигнал UR7QM?

Ответ:

А - Киевской

В - Запорожской

С - Сумской

Вопрос 3.3.3: Какую букву через дробь необходимо добавлять к позывному сигналу

при работе в полевых условиях?

Ответ:

А - А

В - М

С - Р

Вопрос 3.3.4: Кому принадлежит позывной сигнал U5WF?

Ответ:

А - Ветерану ВОВ

В - Специальный позывной сигнал клубной станции

С - Укороченный позывной сигнал для участия в соревнованиях

Вопрос 3.4.1: QSO считается установленным, если обеими корреспондентами

приняты:

Ответ:

А - Имя и QTH

В - Позывной сигнал и имя

С - RS/T и позывной сигнал

Вопрос 3.4.2: Обязательно ли указание своего QTH?

Ответ:

А - Обязательно

В - Обязательно, если об этом попросит корреспондент

С - Не обязательно

Вопрос 3.4.3: Можно ли позвать ЛРС своего континента передающую "CQ DX"?

Ответ:

А - Можно

В - Не целесообразно

С - Нельзя

4. РЕГЛАМЕHТ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ СВЯЗИ [УКРАИHЫ]

Вопрос 4.1.1: Можно ли провести пробное QSO на основании "Разрешения на право

изготовления (приобретения) ЛРС"?

Ответ:

А - Можно, но не более 10

В - Нельзя

С - Не целесообразно

Вопрос 4.1.2: Имеет ли право требовать защиты от помех, создаваемых РС

первичных служб, ЛРС, работающая на данном диапазоне на вторичной основе?

Ответ:

А - Не имеет

В - Имеет

С - Может обратиться за помощью к другим ЛРС

Вопрос 4.1.3: Обязательно ли выполнение "Регламента" при эксплуатации ЛРС на

водном судне, принадлежащем Украине?

Ответ:

А - Не обязательно

В - Обязательно

С - Обязательно в территориальных водах Украины

Вопрос 4.1.4: Кто является оператором ЛРС?

Ответ:

А - Лицо, приобревшее радиопередатчик

В - Лицо, умеющее работать в эфире

С - Лицо, которое в установленном порядком получило право на эксплуатацию ЛРС

Вопрос 4.2.1: Можно ли использовать частоту 144,020 МГц?

Ответ:

А - Нельзя

В - Можно (с разрешения отделения ЛРУ)

С - Можно

Вопрос 4.2.2: Является ли обязательным наличие на радиостанции необходимого

инструмента?

Ответ:

А - По возможности

В - Обязательно

С - Не обязательно

Вопрос 4.2.3: Необходимо ли регистрировать в ГИЭ антенные устройства?

Ответ:

А - Нет

В - Обязательно

С - По желанию

Вопрос 4.2.4: Разрешена ли Вам работа на частоте 1,830 МГц?

Ответ:

А - Только во время соревнований

В - Да

С - Нет

Вопрос 4.2.5: Что такое FM?

Ответ:

А - Модуляционные искажения

В - Широкополосное радиовещание

С - Частотная модуляция

Вопрос 4.2.6: На каком из указанных диапазонов радиостанция 3 категории может

использовать цифровые виды связи?

Ответ:

А - 80 м

В - 40 м

С - 160 м

Вопрос 4.2.7: На каких из указанных диапазонов можно использовать амплитудную

модуляцию?

Ответ:

А - 160 м

В - 10 м и 160 м

С - 10 м

Вопрос 4.2.8: На каком из перечисленных диапазонов можно использовать частотную

модуляцию?

Ответ:

А - 160 м

В - 2 м

С - 10 м

Вопрос 4.2.9: Какая боковая полоса передатчика используется на диапазоне 160 м?

Ответ:

А - USB

В - любая

С - LSB

Вопрос 4.2.10: Нужно ли при переходе с диапазона 7 МГц на 28 МГц изменить

боковую полосу (при наличии переключателя LSB - USB)?

Ответ:

А - Нужно

В - Не нужно

С - По просьбе корреспондента

Вопрос 4.2.11: В каком режиме измеряется выходная мощность передатчика?

Ответ:

А - В режиме посылки точек

В - В режиме посылки тире

С - В режиме непрерывного излучения

Вопрос 4.2.12. Какой величины резистор необходимо применять для измерения

выходной мощности передатчика?

Ответ:

А - 75 Ом

В - 50 Ом

С - любой

Вопрос 4.3.1: Необходимо ли знание Q-кода?

Ответ:

А - Желательно

В - Не обязательно

С - Обязательно

Вопрос 4.3.2: Необходимо ли знание Z-кода?

Ответ:

А - Не обязательно

В - Обязательно

С - Целесообразно

Вопрос 4.3.3: Можно ли разместить коллективную ЛРС в проходной комнате

общежития?

Ответ:

А - Можно

В - Можно, но при получении разрешения коменданта общежития

С - Нельзя

Вопрос 4.3.4: Можно ли использовать ЛРС на автомобиле?

Ответ:

А - Можно, но до 30 МГц

В - Нельзя

С - Можно, но при наличии отдельного разрешения органов ГИЭ

Вопрос 4.3.5: Сохраняется ли категория пользователя ЛРС при переезде в другую

область?

Ответ:

А - Сохраняется после сдачи экзамена

В - Сохраняется без сдачи экзамена

С - Не сохраняется

Вопрос 4.3.6: В какой срок сдается "Разрешение на право эксплуатации ЛРС" в ГИЭ

при полном прекращении работы?

Ответ:

А - 15 дней

В - Один месяц

С - Три месяца

Вопрос 4.3.7: Имеются ли рекомендованные частоты для РАС?

Ответ:

А - Любая, в пределах любительских диапазонов

В - Имеются

С - По согласованию с органами ГИЭ

Вопрос 4.3.8: В каких случаях ЛРС обязана содействовать работе радиостанций

РАС?

Ответ:

А - По требованию радиостанции РАС

В - Повседневно

С - Во время чрезвычайных ситуаций

Вопрос 4.4.1: Какой из перечисленных документов обязательно должен быть

представлен для получения "Разрешения на право изготовления (приобретение)

ЛРС"?

Ответ:

А - Разрешение на установку антенн на крыше здания

В - Справка о сдаче квалификационного экзамена

С - Письменное согласие членов семьи

Вопрос 4.4.2: Кто имеет право на установку радиомаяка?

Ответ:

А - Любой радиолюбитель

В - Радиоклуб

С - Только подразделение ЛРУ

Вопрос 4.4.3: Что необходимо несовершеннолетним дополнительно представить в ГИЭ

для получения соответствующего "Разрешения"?

Ответ:

А - дополнительное свое заявление

В - копию "Свидетельства о рождении"

С - заявление совершеннолетнего лица (близкого заявителю) о его ответственности

за заявителя

Вопрос 4.4.4: Кто составляет акт технического осмотра ЛРС?

Ответ:

А - Местная подразделение ЛРУ

В - Пользователь ЛРС первой категории

С - Представитель местной ГИЭ

Вопрос 4.4.5: Что подтверждает законность разрешения на право эксплуатации ЛРС

на текущий год?

Ответ:

А - Своевременная оплата эксплуатационного сбора

В - Наличие на руках "Разрешения на эксплуатацию ЛРС"

С - Наличие аппаратуры ЛРС

Вопрос 4.4.6: Куда направляется заявление на повышение категории ЛРС?

Ответ:

А - В местную радиолюбительскую организацию

В - В подразделение ЛРУ

С - в орган ГИЭ

Вопрос 4.4.7: Какой срок действия "Разрешения на право эксплуатации ЛРС"?

Ответ:

А - 2 года

В - 5 лет

С - 1 год

Вопрос 4.4.8: В какой срок сдается "Разрешение на эксплуатацию ЛРС" при его

анулировании?

Ответ:

А - 1 месяц

В - 15 дней

С - 5 дней

Вопрос 4.5.1: Кем может быть наложено взыскание на пользователя ЛРС за

нарушение "Регламента"?

Ответ:

А - Областной ГИЭ

В - Советом ЛРУ

С - Райотделом милиции

Вопрос 4.5.2: На какой срок может быть закрыта ЛРС?

Ответ:

А - До одного месяца

В - До трех месяцев

С - До двух лет

Вопрос 4.5.3: Кто осуществляет контроль за работой ЛРС?

Ответ:

А - Отделения ЛРУ

В - Радиолюбители

С - ГИЭ

Вопрос 4.5.4: Какие санкции накладывают на оператора ЛРС за передачу сообщений

от имени третьих лиц?

Ответ:

А - Предупреждение

В - Закрытие на срок до одного года

С - Аннулирование "Разрешения"

Вопрос 4.5.5: Какое наказание несет оператор ЛРС за использование не

предусмотренного "Регламентом" кода?

Ответ:

А - Закрытие на срок до трех месяцев

В - Аннулирование "Разрешения"

С - Закрытие на срок до одного года

Вопрос 4.5.6: Какое наказание несет оператор ЛРС за употребление нецензурных

слов и выражений при повторном аналогичном нарушении?

Ответ:

А - Закрытие на срок до одного года

В - Предупреждение

С - Аннулирование "Разрешения"

Вопрос 4.5.7: Какие санкции несет оператор ЛРС начальной категории за работу

SSB на частоте 1845 кГц при повторном аналогичном нарушении?

Ответ:

А - Предупреждение

В - Закрытие на срок до одного года

С - Аннулирование "Разрешения"

Вопрос 4.5.8: Какое наказание несет оператор ЛРС за создание преднамеренных

помех?

Ответ:

А - Предупреждение

В - Закрытие на срок до трех месяцев

С - Аннулирование "Разрешения"

Вопрос 4.6.1: Какие классы лицензий существуют в системе СЕРТ?

Ответ:

А - А, В

В - А, В, С

С - A, B, C, D

Вопрос 4.6.2: Распространение действия системы СЕРТ?

Ответ:

А - На все страны мира

В - На страны 1-го района IARU

C - На страны Европы

Вопрос 4.6.3: Какая категория СЕРТ не требует знания CW?

Ответ:

А - В

В - А

С - Любая

Правильные ответы на вопросы:

Раздел 1:

1.1.:	1 - А	2 - В	3 - В	4 - С	5 - В	6  - С	7 - С	8 - В	9 - С

10 - А	 11 - В   12 - В

1.2.:	1 - В	2 - В	3 - А	4 - A

1.3.:	1 - C	2 - C	3 - С	4 - В	5 - С	6 - А	7 - В	8 - В

1.4.:	1 - C	2 - B	3 - В	4 - А	5 - С	6 - С	7 - А	8 - В

1.5.:	1 - C	2 - C	3 - B	4 - С	5 - А	6 - В	7 - А	8 - В

1.6.:	1 - B	2 - B	3 - C	4 - С

1.7.:	1 - B	2 - B	3 - С	4 - В

1.8.:	1 - B	2 - A	3 - С	4 - А

1.9.:	1 - B	2 - В	3 - С	4 - А	5 - В	6 - В	7 - С	8 - А

Раздел 2:

2.1.:	1 - С	2 - А	3 - А	4 - В	5 - А	6 - С

2.2.:	1 - C	2 - С	3 - В	4 - В	5 - А	6 - В	7 - С	8 - В

2.3.:	1 - B	2 - В	3 - С	4 - С	5 - В	6 - В	7 - С

2.4.:	1 - В	2 - С	3 - В	4 - С

Раздел 3.:

3.1.:	1 - B	2 - В	3 - В	4 - B	5 - С	 6 - С

3.2.:	1 - В	2 - А	3 - В	4 - С	5 - С	 6 - В

3.3.:	1 - В	2 - В	3 - С	4 - А

3.4.:	1 - С	2 - В	3 - В

Раздел 4:

4.1.:	1 - В	2 - А	3 - В	4 - С

4.2.:	1 - А	2 - В	3 - А	4 - С	5 - С	 6 - С	7 - В	8 - В	9 - С

10 - А	11 - С	12 - С

4.3.:	1 - С	2 - В	3 - С	4 - С	5 - В	 6 - А	7 - В	8 - С

4.4.:	1 - В	2 - В	3 - С	4 - С	5 - А	 6 - С	7 - В	8 - С

4.5.:	1 - А	2 - В	3 - С	4 - С	5 - В	 6 - С	7 - В	8 - С

4.6.:	1 - A	2 - С	3 - А